Министерство образования Российской Федерации

Санкт - Петербургский Государственный Электротехнический Университет "ЛЭТИ"

Отчёт по лабораторной работе по дисциплине “Цифровые устройства

и микропроцессоры”

" Изучение принципов отладки программ с использованием резидентных средств микроконтроллера "

|  | Выполнили: Кашин Д.Л. Оводов М.Г. Группа 2134 # Факультет РТ |
| --- | --- |

Санкт - Петербург

2005

1.   Написать программу для вывода на экран сообщения.

ORG	4000H		;запись транслированной программы в ОЗУ микроконтроллера с

;адреса 4000H

M1:	MOV	DPTR,#M2	;M1 - метка, на которую осуществляется переход из программы,

;загрузка регистра DPTR адресом, на который указывает метка M2

;(адрес первого символа)

CALL	TXTOUT	;вызов сервисной подпрограммы txtout - вывод текста с адресом

;первого символа, записанным в DPTR

CALL	CRLF		;вызов сервисной подпрограммы перевода строки на экране

CALL	DSEC		;вызов сервисной подпрограммы задержки на 0.1 сек.

JMP	M1		;возврат к M1 для циклического вывода текста

M2:	DB	'ANY TEXT',0	;загрузка в память ASCII кодов выводимого текста и

;признака конца текста - 0

END			;конец программы

- Написать программу для вывода на экран содержимого аккумулятора в десятичном, двоичном и шестнадцатеричном виде.

ORG	4000H	;запись транслированной программы в ОЗУ микроконтроллера с

;адреса 4000H

MOV	R6,#0		;установка регистра R6 в 0

M1:	MOV	A,R6		;загрузка в аккумулятор значения из R6 (числа, которое требуется вывести)

CALL	ACCDEC	;вызов сервисной подпрограммы вывода на экран содкржимого аккумулятора

;в десятичном виде

MOV	A,#20H		;загрузка в аккумулятор значения 20H

CALL 	CO		;вызов сервисной подпрограммы вывода символа из аккумулятора на экран

MOV	A,R6		;восстановление аккумулятора

CALL	ACCHEX	;вызов сервисной подпрограммы вывода на экран содержимого аккумулятора

;в шестнадцатеричном виде

MOV	A,#20H

CALL	CO

MOV	A,R6

CALL	ACCBIN	;вызов сервисной подпрограммы вывода на экран содержимого аккумулятора

;в двоичном виде

MOV	A,#20H

CALL	CO

MOV	A,R6

CALL	CRLF		;вызов сервисной подпрограммы перевода строки на экране

CALL	DSEC		;вызов сервисной подпрограммы задержки на 0.1 сек.

MOV	A,R6		;!!!восстановление аккумулятора

INC	A		;!!!увеличение аккумулятора на 1 для проверки флага переноса

INC	R6		;увеличение R6 на 1

JNC	M1		;если флаг переноса не установлен (число <=255) ->переход на M1

RET			;возврат в монитор

END