Министерство образования РФ

––––––––––––––

### Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет "ЛЭТИ"

Микропроцессоры  в автоматизированных системах контроля и управления РЭС

### Учебное пособие

Санкт-Петербург

Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ"

2003

# УДК 621.398 : 681.3.069 (07)

##### ББК З.811.3 я7

М – 59

Авторы: А. К. Артемьев, А. В. Матвеев, И. С. Минченко, Ю. В. Сентябрев.

Микропроцессоры  в автоматизированных системах контроля и управления РЭС: Учеб. пособие.  СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2003.  60 с.

Посвящено методам сбора и преобразования аналоговой и цифровой информации в реальном времени. Приводятся характеристики современной элементной базы, рассматриваются вопросы организации взаимодействия аппаратно-программных структур.

Предназначено для студентов 3 – 5-го курсов и дипломного проектирования по дисциплинам "Цифровые и микропроцессорные устройства", "Микропроцессорные устройства управления технологическими процессами", "Микропроцессорные устройства обработки сигналов", "Автоматизированные системы контроля и управления РЭС", для  специальностей 200000 "Электронная техника, радиотехника и связь" и бакалавров по направлениям 550400 "Телекоммуникации", 552500 "Радиотехника".

### Рецензенты: кафедра радиопередающих устройств  и средств подвижной связи СПбГУТ; канд. техн. наук И. Ю. Ситников (ЗАО "МОРИНТЕХ").

## Утверждено

редакционно-издательским советом университета

в качестве учебного пособия

ISBN 5-7629-0522-5					© СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2003

1. УСТРОЙСТВА СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

Задачи контроля процессов и управления объектами в реальном времени не могут быть решены без обработки большого количества цифровых и аналоговых данных, существующих и изменяющихся одновременно. Цифровые данные – это однобитовые (одноразрядные) цифровые сигналы, отображающие такие параметры процесса или объекта, которые можно охарактеризовать только двумя различающимися состояниями. Например, включен/выключен, открыто/закрыто. Цифровой сигнал представлен постоянным напряжением высокого уровня (логическая единица) и низкого уровня (логический нуль). Расстояние между уровнями выбирается исходя из условия их различимости с очень высокой надежностью.

Аналоговые данные могут иметь различную физическую природу и отображать изменение температуры, давления, геометрических размеров, местоположения, угла поворота объекта и т. п. В этом случае для преобразования данных в электрические величины используются специальные устройства – первичные измерительные преобразователи (датчики). Изменение напряжения на выходе датчика пропорционально изменению физического параметра на его входе.

Задачами устройства сбора и обработки являются периодический опрос за заданное время всех источников цифровой и аналоговой информации, выработка служебной информации  для разделения информационных кадров (решения задачи синхронизации), передача всей информации по каналу связи.

При передаче по каналу связи на сигнал воздействуют помехи, удельный вес которых при малых абсолютных значениях сигнала может быть весьма большим. Существенно меньшему влиянию помех подвержены цифровые сигналы, поскольку расстояние между уровнями логического нуля и единицы выбирается значительно больше величины помехи. В связи с этим аналоговый сигнал перед передачей по каналу связи преобразуется в цифровой (двоичный) код, значение которого в двоичной позиционной системе счисления однозначно соответствует уровню аналогового напряжения. Точность аналого-цифрового преобразования зависит от количества разрядов кода. Так, например, при наличии в двоичном коде пяти разрядов аналоговый сигнал можно представить одним из 32 (25) уровней, равномерно расположенных по всему диапазону изменения сигнала (двоичные коды уровней изменяются от 00000 до 11111). Максимальная ошибка преобразования возникает при попадании аналогового сигнала точно между двумя соседними уровнями и составляет 1/64 всего диапазона изменения аналогового сигнала (1/2 расстояния между соседними уровнями). В предположении равной вероятности появления аналогового сигнала в любой точке диапазона изменения (равномерный закон распределения) среднеквадратическая ошибка (СКО) преобразования уменьшается в 3 раз.

При заданной точности (СКО в процентах) число разрядов аналогоцифрового преобразователя (NАЦП) рассчитывается по следующей формуле:

NАЦП=log210023СКО

и округляется в большую сторону до ближайшего целого числа.

Передача цифровых сигналов уровнями постоянного напряжения, соответствующими логическим нулю и единице, требует  широкополосного канала связи, нижняя граница частоты которого должна быть равна 0 Гц, поскольку необходимо передавать постоянную составляющую спектра сигнала. Это весьма невыгодно, так как канал связи используется неэффективно, нет возможности применить частотное разделение нескольких систем сбора информации, работающих параллельно, и использовать один канал. Задача может быть решена с помощью переноса спектра цифрового сигнала в область высоких частот путем модуляции несущей частоты. В качестве модулируемого параметра может быть использована фаза, частота или амплитуда колебаний несущей.

Рассмотренный круг задач, решаемых устройством сбора и преобразования, позволяет представить структуру устройства в виде рисунке.

Мультиплексоры предназначены для последовательного переключения заданного количества аналоговых и цифровых сигналов на один соответствующий выход. Переключение сигналов происходит "по кругу", каждый из входных сигналов должен присутствовать на выходе мультиплексора только один раз за заданный период опроса .

Уровни аналоговых сигналов преобразуются в двоичные коды с заданной точностью с помощью АЦП.

Центральным   блоком  в  устройстве   является   однокристальная   ми-

кроЭВМ (ОЭВМ), на которую возлагается решение следующих задач:

– выработка служебной информации (синхропоследовательности);

– управление мультиплексорами;

– управление АЦП и преобразование полученного параллельного двоичного кода в последовательный цифровой поток;

– формирование с помощью цифроаналогового преобразователя (ЦАП) сигнала-переносчика единицы цифровой информации (бита);

– управление модулятором, воздействующим на один или несколько параметров сигнала-переносчика (фазу, частоту несущей, амплитуду огибающей).

Для того чтобы сигнал-переносчик обладал сосредоточенным спектром, несущая частота умножается на огибающую, представляющую собой половину периода функции синус или квадрат синуса. Чем больше периодов несущей частоты разместится внутри огибающей, тем сильнее концентрируется спектр около несущей.

Время передачи одного бита Т0 и, следовательно, длительность огибающей зависят от заданного периода опроса Топр и общего количества бит Nк, передаваемых в информационном кадре: Nк = Nс + NАЦП  Nа + Nц ,

где Nс – число передаваемых бит синхрогруппы, Nа – количество аналоговых каналов, NАЦП  – разрядность аналого-цифрового преобразователя, Nц – количество цифровых каналов. Длительность передачи одного бита составляет  Т0 =  Топр / Nк.

Несущая частота может вырабатываться как самостоятельным генератором, так и собственно однокристальной микроЭВМ, если в ее составе имеются соответствующие аппаратные средства. Номенклатура микроЭВМ, выпускаемых в настоящее время, достаточно широка. Ограничимся анализом возможностей микроЭВМ семейства MCS-51. Элементная база, с помощью которой реализуются основные узлы устройства сбора и обработки информации, подробно рассмотрена в разд. 7 настоящего пособия.

2. ОДНОКРИСТАЛЬНЫЕ МИКРОЭВМ СЕМЕЙСТВА MCS-51.

Первые микросхемы этой серии появились на российском рынке 10 лет назад. Родоначальником этого семейства была фирма "Intel". Восьмиразрядный процессор позволяет адресовать 64 Кбайта внешнего ОЗУ и 64 Кбайта памяти программ. Командный цикл составляет 12 периодов кварцевого генератора. Отличительная особенность ядра MCS-51 – развитая система команд для работы с битами: установка/сброс, пересылки, логические операции, условные переходы по состоянию бита, независимо от того, выполняются ли эти команды с ячейками памяти или с цифровыми сигналами на внешних выводах микросхемы. Производитель постоянно совершенствовал внутреннюю архитектуру микропроцессоров, добавляя в них новые функциональные блоки. Последней, до сих пор используемой разработкой, стала микросхема D87C51FA/FB/FC. Эта однокристальная ЭВМ имеет в своем составе 8/16/32  К памяти программ с ультрафиолетовым стиранием; 256 байт внутреннего ОЗУ; 4 8-битовых двунаправленных порта ввода/вывода; 3 16-разрядных таймера; массив программируемого счетчика, содержащего 5 модулей с функциями сравнения/защелки, таймера, высокоскоростного вывода, формирователя широтно-импульсной модуляции, сторожевого таймера; 8 источников прерываний; последовательный порт; встроенные цепи для кварцевого генератора частоты (до 32 МГц); корпус типа DIP, имеющий 40 выводов.

Типичная схема подключения однокристальной ЭВМ представлена на рис. 2.1. Она не требует каких-либо других навесных элементов, кроме схемы формирования сброса, выполненной на элементах R1, C1, и схемы кварцевого генератора внутренней частоты – ZQ1, C2, C3.

Рис. 2.1

В дальнейшем фирма "Intel" прекратила разработки этой однокристальной ЭВМ. Эстафету подхватили такие фирмы, как "Dallas", "Texas Instruments", "Philips", но наибольших успехов добилась компания "Atmel", выпустившая семейство микросхем с ядром MCS-51, использующих в качестве памяти программ память с электрическим перепрограммированием (flash). Использование такого типа памяти позволило существенно сократить время разработки, так как значительно уменьшилось время стирания (до нескольких секунд), а также в десятки раз увеличилось число циклов записи/стирания памяти программ – повысился ресурс микросхем. Полностью совпадающая по цоколевке выводов с аналогом фирмы "Intel" однокристальная ЭВМ фирмы "Atmel" AT89C52 не имеет в своем составе массива программируемого счетчика. Стоимость ее в 2,5 раза ниже аналогичной микросхемы "Intel". Фирма "Atmel" выпустила также вариант однокристальной ЭВМ – AT89C2051 в корпусе с двадцатью выводами (схема подключения приведена на рис. 2.2), имеющий 2 Кбайта flash-памяти программ, 128 байт внутреннего ОЗУ, 15 двунаправленных линий портов ввода/вывода, 2 16-разрядных таймера, 5 векторов прерываний, последовательный порт и аналоговый компаратор.

Рис. 2.2

Выход компаратора – внутренний, использует линию порта Р3.6, не выведенную на внешний контакт. Дальнейшие разработки фирмы "Atmel" привели к созданию микросхемы AT89S8252. В отличие от AT89C52 она имеет 2 Кбайта энергонезависимой памяти данных EEPROM, сторожевой таймер, встроенный SPI-интерфейс.

Для программирования однокристальной микроЭВМ требуется использовать специальные устройства – программаторы, которые записывают коды команд во внутреннюю память в параллельном двоичном коде через линии портов ввода/вывода. При программировании микросхема изымается из устройства и устанавливается в специальную панель программатора. В микросхеме AT89S8252 для записи команд во внутреннюю память использован последовательный SPI-интерфейс, по которому осуществляется программирование flash-памяти микроЭВМ непосредственно в печатной плате обслуживаемого ей устройства. Это позволило сделать качественный скачок в ускорении процесса отладки программного обеспечения в реальном масштабе времени, поскольку появилась возможность обновлять содержимое памяти программ в запаянном на плате процессоре.

Следующую попытку использовать ядро MCS-51 предприняла фирма "Analog Devices", выпустив микросхему ADmC812. В этой микроЭВМ отсутствует массив программируемого счетчика, но добавлены два 12-битовых ЦАП по напряжению, 12-битовый АЦП с коммутатором на 8 каналов, внутренний источник опорного напряжения, 640 байт EEPROM-памяти, температурный сенсор кристалла, I2C- и SPI-интерфейсы связи. Программирование памяти программ производится на плате через встроенный последовательный интерфейс (линии порта Р3). Последующая разработка (микросхема ADmC824) имеет 2 независимых Sigma-Delta АЦП 16 и 24 бит с программируемым коэффициентом усиления.

В конце 2002 г. фирма "CYGNAL Integrated Products" выпустила принципиально новый RISC-процессор серии C8051Fxxx с ядром MCS-51. Производительность его достигает 25 MIPS и превосходит все ранее выпускаемые MCS-51. Большое разнообразие выпускаемых микросхем данной серии позволяет подобрать оптимальную микроЭВМ по набору встроенных периферийных устройств для конкретной задачи. Микросхемы фирмы "CYGNAL" снабжены flash-памятью до 256 Кбайт, которая программируется в плате через JTAG-интерфейс. В этой памяти можно хранить данные, записывая их командами по ходу выполнения программы микро-ЭВМ. Из периферийных устройств можно перечислить встроенный генератор тактовой частоты; массив программируемого счетчика, до пяти 16-разрядных таймеров, компараторы, АЦП различного типа и разрядности, ЦАП; последовательные, I2C-, SPI-интерфейсы связи.

Микросхемы фирмы "CYGNAL" выгодно отличаются низкой потребляемой мощностью, низким напряжением питания (3 В), выпускаются в корпусах с количеством выводов от 11 до 100 выводов.

3. ФОРМИРОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ ТАЙМЕРОМ ОЭВМ

Несущая частота сигнала-переносчика может быть сформирована независимым генератором частоты (подробнее см. в разд. 7), однако при наличии в составе ОЭВМ таймеров/счетчиков имеется возможность использовать эти аппаратные структуры в качестве генераторов несущей частоты.

Таймеры 0 и 1, запрограммированные в режим автозагрузки [1], периодически вырабатывают запросы прерывания, по которым можно выполнить команду CPL bit, используя в качестве переключаемого бита одну из линий любого из портов ввода/вывода. Формируемая таким способом частота не может быть выше единиц килогерц, поскольку частая обработка прерываний существенно снижает производительность микроЭВМ.

Гораздо эффективнее вырабатывают несущую частоту ОЭВМ, снабженные таймером 2. Таймер 2 представляет собой двухбайтовый счетчик событий. TH2 – старший байт, TL2 – младший (по аналогии с регистром DPTR: DPH, DPL). Один из режимов его работы – режим генератора частоты. При этом в качестве входных импульсов таймера 2 используется частота, равная половине частоты кварцевого генератора процессора. При переполнении таймера 2 осуществляется перезагрузка регистров TH2, TL2 данными из двухбайтового регистра [RCAP2H, RCAP2L], одновременно происходит операция инвертирования выходного сигнала P1.0 (рисунок). Изменяя содержимое [RCAP2H, RCAP2L], можно управлять выходной частотой.

Соотношение, связывающее частоту кварцевого генератора Focs, выходную частоту F0 и [RCAP2H, RCAP2L] выглядит следующим образом:

F0=FOSC4(65536−[RCAP2H,RCAP2L].

Таким образом, если задана частота F0, то минимальная частота кварцевого генератора Fosc составляет 4F0 при [RCAP2H, RCAP2L] = 65 535.

Для примера рассмотрим формирование частотно-манипулированного сигнала для двух частот: F1 = 600 кГц и F2 = 1500 кГц. Находим наименьшее общее кратное этих двух частот: Fкр = 3000 кГц. Тогда минимальная частота кварцевого генератора процессора составляет Fosc min = 12 000 кГц. Допустимые частоты: Fosc = K Fosc min, K – целое.

При использовании Fosc = 24 000 кГц [RCAP2H, RCAP2L] принимают значения:

| F, ### кГц | RCAP2H, RCAP2L десятичное | RCAP2H, RCAP2L шестнадцатеричное | RCAP2H | RCAP2L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 65 536 – 10 = 65 526 | 0FFF6H | 0FFH | 0F6H |
| 1500 | 65 536 – 4 = 65 532 | 0FFFCH | 0FFh | 0FCH |

Пример инициализации таймера 2 для использования его в качестве генератора частоты несущей 600 кГц:

| INIT2: | MOV MOV MOV MOV | T2CON,#4 T2MOD,#2 RCAP2H,#0FFH RCAP2L,#0F6H | ;инициализация таймера 2 в режиме ;генератора частоты на выводе P1.0 ;600 кГц |
| --- | --- | --- | --- |

4. ФОРМИРОВАНИЕ СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Служебная информация используется приемной и обрабатывающей аппаратурой для синхронизации начала информационного кадра и выделения конкретных данных из последовательного цифрового потока для дальнейшей обработки. Применяется 2 метода опроса источников информации: циклический и адресный. Вид служебной информации зависит от метода опроса.

При адресном опросе данные сопровождаются двоичным кодом –номером, длина которого определяется количеством источников информации на входах мультиплексора. Этот способ формирования служебной информации существенно увеличивает длину информационного кадра и снижает удельный вес полезной информации при большом количестве источников.

При циклическом опросе ("по кругу") последовательность переключения и, соответственно, место данных каждого источника в информационном кадре строго определены. Системе обработки достаточно определить начало информационного кадра, затем, при известной разрядности информационного слова, отсчитать необходимое количество бит до интересующего источника информации. В этом случае служебная информация представляет собой синхрогруппу, передаваемую в начале каждого информационного кадра.

Синхрогруппа должна обладать свойством уверенного распознавания  в информационном потоке и не совпадать с данными. Лучшими с этой точки зрения зарекомендовали себя длинные последовательности нулей и единиц, например, следующие друг за другом 10 нулей и 10 единиц. Поиск такой синхрогруппы в потоке данных производится счетчиком до десяти со сбросом. Подсчитываются следующие друг за другом в информационном потоке нули, и если  до окончания счета на вход поступила единица, счетчик сбрасывается в нуль. При обнаружении 10 нулей подряд счетчик переходит на подсчет следующих подряд единиц, а сброс происходит нулем. По окончании счета 10 единиц вырабатывается сигнал "начало информационного кадра", устанавливающий в нуль счетчик информационных бит. Недостатком длинной последовательности является низкая помехоустойчивость, так как искажение хотя бы одного бита приводит к потере всей синхрогруппы.

Больше защищены от помех и достаточно уверенно распознаются в потоке данных псевдошумовые или псевдослучайные (ПСП) последовательности. К таковым относятся эмпирические последовательности – коды Баркера и последовательности максимальной длины – М-последовательности, формируемые с помощью логических операций. Основным полезным качеством тех и других является острая автокорреляционная функция (АКФ). Высота центрального пика АКФ превышает фон в N раз, где N – длина последовательности в битах. Для кодов Баркера значение N ограничено числом 13, для М-последовательностей приведены полиномы [2], по которым можно получить N до 233.

При искажении одного символа в последовательности высота центрального пика АКФ уменьшается на 2. Следовательно, при достаточно длинных последовательностях можно допустить искажение нескольких символов и правильно определить момент автокорреляционного приема синхрогруппы. Для повышения помехоустойчивости приема синхрогруппы в начале информационного кадра можно передавать несколько одинаковых ПСП, следующих друг за другом.

4.1. Формирование синхрогруппы из кодов Баркера

Четыре самых "длинных" последовательности Баркера приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1

| # N | # Последовательность Баркера |
| --- | --- |
| 5 | 11101 |
| 7 | 1110010 |
| 11 | 11100010010 |
| 13 | 1111100110101 |

Поскольку длина этих последовательностей невелика, логично использовать для их хранения ПЗУ микроЭВМ, загружая из него данные для вывода с помощью непосредственной адресации. Пример подпрограммы формирования последовательности Б13 приведен ниже:

| B13: | MOV | A,#11111001B | ;первые 8 бит |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CALL | OUTA | ;вывод байта из аккумулятора ACC |
|  | MOV | B,#5 | ;вывод оставшихся 5 бит |
|  | MOV | A,#10101000B |  |
|  | CALL | OUTAB | ;из аккумулятора |
|  | RET |  |  |
| ;передача байта из аккумулятора путем сдвига его влево |  |  |  |
| OUTA: | MOV | B,#8 | ;счетчик бит |
| OUTAB: | RLC | A | ;сдвиг ACC влево |
|  | CALL | OUTB | ;передача бита из carry |
|  | DJNZ | B,OUTAB | ;цикл вывода бит |
|  | RET |  |  |

4. 2. Синхрогруппа из М-последовательностей

Традиционно для формирования М-последовательностей используются сдвигающие регистры, охваченные логической обратной связью. Обратная связь задается ненулевыми коэффициентами неразложимых полиномов [2], некоторые из которых приведены в табл. 4.2. Длина (период повторения) М-последовательности составляет 2k – 1, где k – число разрядов сдвигающего регистра. Каждый новый элемент последовательности образуется сложением по модулю 2 некоторого числа предшествующих элементов, хранящихся в регистре сдвига, а именно тех из них, коэффициенты полинома при которых не равны нулю. Вновь сформированный элемент вводится в регистр, вытесняя самый старый из хранящихся элементов. М-последовательность использует все возможные состояния регистра, кроме нулевого. Поскольку при суммировании нулей по модулю 2 опять получается нуль, то нулевая комбинация будет бесконечно вращаться в сдвигающем регистре. Следовательно, в начальный момент необходимо записать в регистр комбинацию, содержащую хотя бы одну единицу. Эта комбинация повторится в регистре через

N = 2k – 1 сдвигов.

Таблица 4.2

| K | N = 2k – 1 | Полином | Формирование нового бита |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 31 | X5 + X2 + 1 | B4 Å B1 |
| 6 | 63 | X6 + X + 1 | B5 Å B0 |
| 7 | 127 | X7 + X + 1 | B6 Å B0 |
| 8 | 255 | X8 + X4 + X3 + X2 + 1 | B7 Å B3 Å B2 Å B1 |
| 9 | 511 | X9 + X4 + 1 | B8 Å B3 |
| 10 | 1023 | X10 + X7 + 1 | B9 Å B6 |

Если использовать программную реализацию М-последовательности и в качестве регистра сдвига взять аккумулятор, то Bi – номера бит ACC, участвующие в формировании нового бита B0. В качестве примера приведена подпрограмма формирования последовательности М-255:

| M255: | MOV | A,#1 | ;первое состояние, отличное от 0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | R0,#255 | ;длина М-последовательности |
| M255L: | ;формирование нового бита ACC.0 с помощью бита четности ;аккумулятора P |  |  |
|  | PUSH | ACC | ;сохранение ACC |
|  | ANL | A,#10001110B | ;выделение бит, участвующих в ;формировании нового бита, ;образование бита P как суммы по ;модулю 2 всех бит аккумулятора |
|  | MOV | C,P | ;сохранение его в CARRY |
|  | POP | ACC | ;возврат ACC |
|  | RLC | A | ;новое состояние ACC |
|  | ;передача очередного бита данных |  |  |
|  | MOV | C,ACC.0 | ;передача бита |
|  | CALL | OUTB | ;из CARRY |
|  | DJNZ | R0,M255L | ;цикл |
|  | RET |  |  |

5. ВЫРАБОТКА СИГНАЛА-ПЕРЕНОСЧИКА ИНФОРМАЦИИ

5. 1. Формирование огибающей сигнала

Огибающую можно сформировать с помощью ЦАП, последовательно загружая в него коды, пропорциональные амплитуде функции синус или квадрат синуса. Перемножение огибающей и несущей частот осуществляется с помощью мультиплексора (рис. 5.1).

| Рис. 5.1 |  |
| --- | --- |

Количество точек огибающей на интервале времени Т0 выбирается исходя из заданной точности формирования и обычно лежит в диапазоне от 20 до 100.

Задавшись количеством точек огибающей D, можно рассчитать период вывода кодов в ЦАП: ТD  = Т0/D. Здесь Т0 – рассчитанная по выражению из разд. 1 длительность передаваемого бита.

Для формирования временных интервалов ТD можно воспользоваться одним из таймеров, имеющихся в составе однокристальной ЭВМ. Таймер 0 в режиме автозагрузки инкрементирует регистр TL0 с частотой Fosc/12. При переполнении TL0 устанавливается флаг TF0 и перезагружается содержимое регистра TH0 в TL0. Процесс счета продолжается с нового значения TL0 (рис. 5.2). Следовательно, таймер 0 осуществляет деление частоты кварцевого генератора процессора Fosc до требуемого значения.

Коэффициент деления частоты таймером 0 K0 может принимать значение от 40 до 256. Минимальное значение K0 ограничено временем выполнения команд вывода очередной точки огибающей в ЦАП. Если предположить, что в памяти программ ОЭВМ с адреса TABSIN расположен массив огибающей, состоящий из D точек, и таймер 0 генерирует период формирования точек огибающей ТD, то вывод каждой точки огибающей в ЦАП нужно синхронизировать с флагом переполнения таймера TF0.

|  |  |  |  | TD=12FOSC(256−TH0) K0=(256−TH0) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рис. 5.2 |  |  |  |  |
| ;Программа инициализации таймера 0 |  |  |  |  |
| INIT0: | MOV MOV MOV SETB | TMOD,#2 TH0,#256-J TL0,TH0 TR0 | ;режим автозагрузки таймера 0 ;K0 – коэффициент деления частоты ;Fosc/12 таймером 0 ;пуск таймера 0 |  |

Подпрограмма вывода бита информации из флага переноса CARRY в порт P1.1 с формированием огибающей с помощью ЦАП, подключенного к P2, имеет вид:

| OUTB: | MOV | DPTR,#TABSIN | ;адрес первой точки огибающей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | R0,#D | ;счетчик точек |
| ;ожидание завершения очередного периода T0 |  |  |  |
| OUTBW: | JNB | TF0,OUTBW | ;ожидание TF0 |
|  | CLR | TF0 | ;сброс TF0 |
|  | MOV | P1.1,C | ;информационный бит |
|  | CLR | A | ;ввод в ACC очередной |
|  | MOVC | A,@A+DPTR | ;точки огибающей |
|  | MOV | P2,A | ;вывод ее в ЦАП |
|  | INC | DPTR | ;адрес следующей точки |
|  | DJNZ | R0,OUTBW | ;цикл вывода |
|  | RET |  |  |

Основным недостатком данной программы является то, что процессор постоянно находится в режиме ожидания для вывода каждой точки огибающей, хотя, в принципе, его основная задача – заниматься выводом информационного бита. Производительность ОЭВМ падает примерно в число точек огибающей раз. В результате программа может не успеть сформировать очередной информационный бит между последней точкой огибающей текущего информационного бита и первой последующего, поскольку только в этот момент времени осуществляется выход из подпрограммы вывода бита. Это возможно при использовании АЦП с большим временем преобразования или с большим временем доступа, более сложного закона формирования синхропоследовательности, или при выполнении каких-либо других задач. Поэтому целесообразно разбить данный сложный процесс на два: формирование огибающей и вывод бита.

Формирование огибающей необходимо возложить на подпрограмму обработки прерывания таймера 0. Если разрешить прерывания от таймера 0, то при его переполнении происходит аппаратное обращение к подпрограмме, расположенной по адресу 0BH. Эта подпрограмма производит вывод очередной точки и возврат в основную программу.

При выводе последней точки огибающей подпрограмма обработки прерывания производит инициализацию адреса массива огибающей на следующий период, восстановление счетчика точек D и установку признака завершения вывода очередного периода огибающей. Этим признаком может быть какой-либо флаг (бит) или байт, который может распознавать основная программа. Основная программа занимается только подготовкой (опрос АЦП, ввод цифровой информации и пр.) и формированием выходного информационного бита. При обнаружении установленного признака завершения очередного периода огибающей основная программа сбрасывает его и выводит очередной информационный бит (рис. 5.3).

Рис. 5.3

Пример подпрограммы инициализации таймера 0 для вывода огибающей в прерывании.

| INIT0: | MOV MOV MOV | TMOD,#2 TH0,#256-J TL0,TH0 | ;режим автозагрузки ;K0 – коэффициент деления частоты ;таймером 0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | DPTR,#TABSIN | ;адрес первой точки огибающей |
|  | MOV | R7,#D | ;счетчик точек |
|  | MOV | IE,#82H | ;разрешение прерывания от таймера 0 |
|  | SETB | TR0 | ;пуск таймера 0 |
|  | RET |  |  |

Подпрограмма обработки прерывания таймера 0 для вывода огибающей в порт P2 (признаком завершения вывода периода огибающей служит флаг 20H.0):

|  | ORG | 0BH |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IRQT0: | PUSH | ACC | ;сохранение аккумулятора перед его ;использованием |
|  | CLR | A | ;ввод в ACC очередной |
|  | MOVC | A,@A+DPTR | ;точки огибающей |
|  | MOV | P2,A | ;вывод ее в ЦАП |
|  | INC | DPTR | ;адрес следующей точки |
|  | DJNZ | R7,IRQTE | ;цикл вывода |
| ;вывод периода огибающей завершен |  |  |  |
|  | MOV | DPTR,#TABSIN | ;адрес первой точки огибающей |
|  | MOV | R7,#D | ;счетчик точек |
|  | SETB | 20H.0 | ;период огибающей завершен |
| IRQTE: | POP | ACC | ;возврат аккумулятора |
|  | RETI |  | ;выход из п/п прерывания |

В основной программе:

| ;п/п вывода бита данных из флага carry в порт P1.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OUTB: | JNB | 20H.0,OUTB | ;ожидание 20H.0 |
|  | CLR | 20H.0 | ;сброс 20H.0 |
|  | MOV | P1.1,C | ;информационный бит |
|  | RET |  |  |

В приведенном примере основная программа не связана с выводом каждой точки огибающей, а лишь с периодом следования выходных бит данных. Производительность процессора возрастает примерно в D раз. В основной программе запрещено применение регистров DPTR и R7, поскольку они используются подпрограммой обработки прерывания.

5. 2. Амплитудная модуляция сигнала

Двухуровневую амплитудную модуляцию (рис. 5.4), часто называемую амплитудной манипуляцией, можно осуществить несколькими способами.

### Рис. 5.4

Один из них – аппаратный, использующий мультиплексор, осуществляющий коммутацию полного сигнала огибающей –Uс, +Uc, или уменьшенного в G раз с помощью резистивного делителя –Uс /2, + Uc /2 (рис 5.5).

Рис. 5.5

Другой способ – уменьшение амплитуды сигнала огибающей программным путем непосредственно перед выводом точек в ЦАП. Значение информационного бита, модулирующего амплитуду, сохраняется в бите P1.1, который при выводе точек участвует в формировании амплитуды огибающей сигнала. В этом случае используется схема модулятора АМ-сигнала (рис. 5.6). Ниже приведен модифицированный фрагмент программы вывода огибающей в порт Р2:

|  | MOV | B,#1 | ;формирование коэффициента |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JB | P1.1,SIG | ;деления амплитуды огибающей |
|  | MOV | B,#G | ;в соответствии с передаваемым битом |
| SIG: | CLR | A | ;ввод в ACC очередной |
|  | MOVC | A,@A+DPTR | ;точки огибающей |
|  | DIV | AB | ;модуляция амплитуды |
|  | MOV | P2,A | ;вывод ее в ЦАП |
|  | INC | DPTR | ;адрес следующей точки |

Важно помнить, что в этом случае в подпрограмме обработки прерываний необходимо сохранять регистры PSW и B.

5. 3. Частотная модуляция сигнала

Функция модуляции частоты состоит в программном изменении коэффициента пересчета таймера 2 при использовании его в качестве генератора несущей частоты. Подпрограмма вывода бита данных в этом случае примет вид:

| ;п/п вывода бита данных из флага carry для ЧМ-сигнала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OUTB: | JNB | 20H.0,OUTB | ;ожидание 20H.0 |
|  | CLR | 20H.0 | ;сброс 20H.0 |
|  | JC | OUTB1 | ;бит = 1 |
|  | MOV | RCAP2L,#K1 | ;частота 1 |
|  | RET |  |  |
| OUTB1: | MOV | RCAP2L,#K2 | ;частота 2 |
|  | RET |  |  |

Схема реализации ЧМ представлена на рис. 5.6.

| Рис. 5.6 |  |
| --- | --- |

5.4. Фазовая модуляция сигнала

Смена фазы сигнала на 180 часто называется фазовой манипуляцией (рис. 5.7). Фазовая манипуляция несущей сигнала-переносчика реализуется аппаратным способом путем соответствующей коммутации входов мультиплексора модулятора (рис. 5.8).

Так, если входной бит данных модулятора равен 0, то используются входы D0, D1 мультиплексора и фаза несущей частоты на выходе модулятора совпадает с фазой входного цифрового сигнала несущей. Если входной бит данных равен 1, то используются входы D2, D3 и фаза несущей частоты на выходе мультиплексора изменяется на 180.

Рис. 5.7

Относительная фазовая манипуляция реализуется на программном уровне исходя из следующего соотношения: DI=DI−1⊕D, где DI-1 – предыдущее состояние выходного бита данных, DI – новое, D – сформированное для передачи.

| Рис. 5.8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ;п/п вывода бита данных из флага carry для ОФМ в P1.1 |  |  |  |
| OUTB: | JNB | 20H.0,OUTB | ;ожидание 20H.0 |
|  | CLR | 20H.0 | ;сброс 20H.0 |
|  | JNC | OUTBR | ;бит = 0 |
|  | CPL | P1.1 | ;изменение фазы предыдущего |
| OUTBR: | RET |  | ;состояния на 180 |

6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ

Для передачи цифровой информации на небольшие расстояния часто используются проводные линии связи. Это могут быть печатные проводники, связывающие микросхемы, расположенные на одной плате в десятке сантиметров друг от друга, или витые пары проводов для обмена информацией между устройствами, удаленными на сотни метров. Цифровые сигналы не переносятся на несущую частоту, а передаются уровнем напряжения или направлением тока в проводнике.

При последовательном способе связи за один квант времени между различными устройствами происходит обмен не более чем одним битом информации, а не байтом или словом, как при параллельном. Такие методы взаимодействия между различными узлами и компонентами электронной аппаратуры позволяют значительно сократить число проводников и выводов микросхем, участвующих в обмене информацией. Но, с другой стороны, значительно снижается скорость приема/передачи информации.

Известны 3 способа последовательной передачи информации: асинхронный, синхронный и синхронно-асинхронный.

6.1. Асинхронный последовательный интерфейс связи

Передача информации ведется по одной линии (второй провод –"Общий"), с фиксированной скоростью, выбранной из стандартного ряда, например: 4800, 9600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 бит/с (бод). Такой способ связи требует обязательного совпадения частот передающей и приемной сторон с точностью до 2 %.

На приемной стороне имеется счетчик устройства синхронизации (рис. 6.1), работающий на частоте в 16 раз выше скорости приема и разбивающий каждый входной бит данных на 16 частей. В режиме отсутствия обмена линия находится в состоянии логической 1. Обмен начинается с передачи стартового бита сигналом логического 0. На приемной стороне по этому перепаду 10 счетчика синхронизации приема сбрасывается в состояние 0. Далее происходит передача восьми бит данных, начиная с младшего, бита четности/нечетности, стоповых бит и перевод линии в неактивное состояние – логической 1. Данные из последовательной линии связи вводятся в моменты времени, когда счетчик синхронизации приема изменяет свое состояние из 8 в 9, т. е. в середине бита данных. Именно по этой причине требуется жесткое согласование частот приемника и передатчика. В некоторых приемниках принимаемый бит формируется по мажоритарной схеме 2 из 3. Три состояния бита формируются из трех состояний линии данных, взятых в моменты времени, когда счетчик изменяет свое состояние 67, 78, 89. В асинхронных приемопередатчиках число передаваемых бит данных, бит четности/нечетности, число стоповых бит, а также скорость обмена программируются. Большинство однокристальных ЭВМ содержат такое периферийное устройство, называемое "последовательный интерфейс" (serial port).

Рис. 6.1

Такой способ связи чаще используется для организации обмена между отдельными устройствами (PC – принтер или PC – мышь), а также для обмена между узлами в пределах одного устройства. При подключении соответствующих микросхем – драйверов физического уровня – можно получить различные интерфейсы связи, например RS-232 с дальностью связи до 3 м (драйверы MAX232, ADM232). Дальность связи до сотен метров обеспечивают рекомендованные стандарты RS-485 (MAX485, ADM485) и RS-422 (ADM422).

6. 2. Синхронный последовательный интерфейс связи

Для организации такого способа обмена, как правило, используются 3 линии связи, не считая "Общего": линия синхронизации (SCK) – такты ведущего устройства, линия передачи от ведущего к ведомому устройству (MOSI) и линия передачи от ведомого к ведущему (MISO). Такой интерфейс связи получил название SPI (Serial Peripheral Interface Protocol), иногда его называют SSI (small-scale integration – с малым уровнем интеграции). По сравнению с асинхронным, данный способ передачи информации обеспечивает гораздо более высокую скорость обмена.

Рис. 6.2

Ведущее и ведомое устройства (рис. 6.2), участвующие в процессе обмена по шине SPI, имеют в своем составе по одному регистру сдвига одинаковой длины. Кроме того, ведущее устройство содержит задающий генератор, определяющий скорость обмена и обеспечивающий выработку тактовых импульсов SCK. Тактовые импульсы SCK поступают в ведомое устройство. По фронту сигнала SCK ведущее и ведомое устройства вырабатывают на своих выходах (MOSI и MISO) по одному информационному биту из внутренних регистров сдвига. По срезу SCK эти информационные биты вводятся в сдвиговый регистр соседа. Таким образом, через число тактов SCK, совпадающее с разрядностью регистров сдвига, информация из регистра сдвига ведущего окажется в регистре сдвига ведомого, а информация из регистра сдвига ведомого – в регистре сдвига ведущего.

Многие однокристальные ЭВМ содержат периферийное устройство SPI (SSI). Помимо выбора скорости обмена программируются также полярность сигнала SCK, моменты времени выдачи выходных данных, защелкивания входных данных, а также разрядность и направление регистра сдвига. Некоторые из интерфейсов SPI могут в процессе работы менять состояние ведущий/ведомый, использовать адресацию шины для обеспечения работы нескольких ведущих контроллеров на одной шине SPI.

Описанный интерфейс связи используется для организации взаимодействия между процессором и скоростными периферийными устройствами в пределах одной платы.

Выпускаемые в последнее время многие новые периферийные устройства имеют встроенный синхронный интерфейс связи. Это микросхемы ЦАП и АЦП, flash-память большой емкости, различные типы микросхем ввода/вывода.

6. 3. Синхронно-асинхронный интерфейс связи

Из известных синхронно-асинхронных интерфейсов связи наиболее широкое распространение получил интерфейс I2C (Inter-IC bus – шина связи (между) ИС). Обмен осуществляется с помощью двунаправленной линии данных SDA по сигналу однонаправленной линии синхронизации SCL. В отличие от асинхронного интерфейса синхронизация приемника осуществляется по каждому передаваемому биту с помощью сигнала синхронизации SCL. Все устройства, подключенные к линии SDA, имеют выход типа "открытый коллектор". Данная магистраль через резистор 5,1 кОм соединена с источником питания +5 В. Принципиально синхронно-асинхронный интерфейс является низкоскоростным (до 100 кбод) и используется для связи с устройствами, от которых не требуется высокого быстродействия (рис. 6.3).

рис. 6.3

Основные положения протокола I2C:

1)	изменение состояния линии данных SDA в процессе обмена возможно лишь при SCL = 0, при SCL = 1 состояние SDA меняться не должно;

- начало обмена (старт) – изменение линии SDA 10 при SCL = 1;

- завершение обмена (стоп) – изменение линии SDA 01 при SCL = 1;

- передача осуществляется кадрами, первый передаваемый байт кадра определяет адрес периферийного устройства и направление обмена в данном сеансе связи;

- каждый передаваемый байт подтверждается приемной стороной путем генерации сигнала логического 0 по линии SDA;

- первым передается старший бит.

Начало передачи характеризуется выработкой сигнала "старт" ведущим устройством шины. Первый передаваемый байт содержит 7-разрядный адрес микросхемы, с которой будет осуществляться обмен. Восьмой передаваемый бит несет информацию о направлении передачи. Если он равен 0, то будет осуществляться пересылка информации от ведущего устройства к ведомому, если 1, то от ведомого к ведущему. Получив данный байт информации, ведомое устройство сравнивает принятый адрес со своим и в случае их совпадения подтверждает свою готовность к обмену переводя линию SDA в состояние логического 0. Ведущий вводит этот бит путем генерации сигнала SCL. Если ведомый готов, то обмен с ним продолжается. Обмен завершается при выработке ведомым сигнала "стоп". Семиразрядные адреса микросхем устанавливаются изготовителями и фиксированы для различных типов периферийных устройств. Такой интерфейс связи используется для организации взаимодействия между процессором и низкоскоростными устройствами в пределах одной платы или одного функционального узла.

Некоторые однокристальные ЭВМ имеют в своем составе I2C-интерфейсы связи и допускают работу с данным типом шины в режиме нескольких ведущих устройств.

Известно множество типов микросхем периферийных устройств, использующих данный интерфейс связи: часы реального времени, температурные датчики, различные индикаторы, устройства ввода-вывода, EEPROM-память и др.

7. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ БИС

Автоматизированные системы контроля и управления используют в качестве центрального звена микропроцессорный контроллер (ОЭВМ), который окружен периферийными БИС, обеспечивающими его работу с разнообразными источниками цифровой и аналоговой информации. Набор периферии достаточно стандартный. В зависимости от типа решаемых задач и условий работы меняются, в основном, используемые частоты и разрядность микросхем, что обеспечивает заданные точность и быстродействие системы.

Рассмотрим принципы функционирования и типовые схемы наиболее часто используемых микросхем [4].

7. 1. Ключи и мультиплексоры

Для   коммутации  аналоговых  сигналов   применяются   электронные

коммутаторы,  простейшими  из которых  являются ключи.  Их основные ха-

рактеристики представлены в табл. 7.1. Микросхемы разделяются по количеству ключей в корпусе, начальному состоянию и функции (выключатель или переключатель). Качество контакта характеризуется сопротивлением ключа в открытом состоянии (Ron) и разбросом этого сопротивления (∆R), а качество размыкания определяется затуханием (Doff) в состоянии "выключено", измеряемым  в децибелах,  и ослаблением при проникновении сигнала из  ка

Рис. 7.1

нала в канал (Dkan). Быстродействие ключа характеризуется временами включения и выключения (Ton/off).

Наиболее простыми в семействе аналоговых ключей являются однополюсные двунаправленные схемы, выпускаемые в модификациях нормально замкнутых, разомкнутых и переключающих схем. Условные обозначения таких микросхем приведены на рис. 7.1. Приняты следующие обозначения: S – вход/выход аналогового сигнала, D – вход/выход аналогового сигнала, IN – управляющий вход, GND – общий вывод, VCC – логическое питание (обычно +5 В), VDD – положительное аналоговое питание, VSS – отрицательное аналоговое питание.

Таблица 7.1

| Название микросхем | Ключей | Ron, Ом | U, В | Ton/off, нс | Doff, дБ | ∆R, Ом | Iвх, нА | Dkan, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADG701 | 1 | 2 | 5 | 18/12 | 75 | 0.5 | 0,001 | – |
| ADG702 | 1 | 2 | 5 | 18/12 | 75 | 0.5 | 0,001 | – |
| # ADG721 | 2 | 4 | 5 | 20/10 | 80 | 0.85 | 0,001 | 97 |
| ADG722 | 2 | 4 | 5 | 20/10 | 80 | 0.85 | 0,001 | 97 |
| ADG723 | 2 | 4 | 5 | 20/10 | 80 | 0.85 | 0,001 | 97 |
| ADG711 | 4 | 3 | 5 | 16/10 | 78 | 0.5 | 0,001 | 90 |
| ADG712 | 4 | 3 | 5 | 16/10 | 78 | 0.5 | 0,001 | 90 |
| ADG713 | 4 | 3 | 5 | 16/10 | 78 | 0.5 | 0,001 | 90 |
| ADG417 | 1 | 35 | 44 | 180 | 80 | 2 | 0,1 | – |
| ADG419 | 1 | 35 | 44 | 160 | 80 | 2 | 0,1 | – |
| ADG333 | 4 | 45 | 44 | 90/80 | 72 | 5 | 0,1 | 85 |
| ADG736 | 2 | 3 | 5 | 16/8 | 82 | 0.1 | 0,001 | 82 |
| ADG201A | 4 | 60 | 44 | 300/250 | 80 | 3 | 2 | 80 |
| ADG202A | 4 | 60 | 44 | 300/250 | 80 | 3 | 2 | 80 |
| ADG221 | 4 | 60 | 44 | 300/250 | 80 | 3 | 2 | 80 |

Серия ADG7xx имеет одно питание до +5 В, поэтому коммутируемое напряжение должно быть в пределах 0…+5 В. К преимуществам этой серии следует отнести очень маленькое сопротивление открытого ключа и высокую частоту его коммутации. Ключи серии ADG4xx разработаны с раздельным питанием для логической и аналоговых частей, что позволяет коммутировать сигналы до 44 В при TTL- или CMOS- уровнях управляющих сигналов (табл. 7.2).

Ключ ADG701 является нормально замкнутым и выключается подачей логического 0 на управляющий вход, а микросхемы ADG702 и ADG417, наоборот, нормально разомкнуты и включаются логическим 0.

Таблица 7.2

| Логический уровень | ADG701 | ADG702 ADG417 | ADG419 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Выключено | Включено | A |
| 1 | Включено | Выключено | B |

Микросхема ADG419 имеет два входа (A и B): при сигнале 0 на управляющем входе к выходу подключается вход A, а при 1 – вход B.

Рис. 7.2

На рис. 7.2 представлены обозначения более сложных микросхем, реализующих функции  четырех ключей с независимым  управлением.  Режимы

Таблица  7.3

| Логический уровень | ADG711 ADG201 ADG221 | ADG712 ADG202 ADG201 | ADG713 |  | ADG333 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Каналы 1, 4 | Каналы 2, 3 |  |
| 0 | Включено | Выключено | Выключено | Включено | A |
| 1 | Выключено | Включено | Включено | Выключено | B |

работы ключей определяются в соответствии с табл. 7.3 и зависят от сигналов на четырех независимых управляющих входах.

Ключи серий ADG2xx и ADG333 позволяют коммутировать двухполярный сигнал при двухполярном напряжении питания, а напряжение для питания логической части ключей формируется из аналогового положительного напряжения внутри микросхемы. Обозначения в схемах аналогичны однополюсным схемам. Дополнительный сигнал WR у микросхем ADG221/ADG222 связан с записью управляющих сигналов во внутренний регистр. Сигналы управления у этих микросхем сначала поступают на специальный регистр управления. Если WR = 0, сигналы управления проходят через регистр и управляют ключами, а при переходе сигнала WR из 0 в 1 значения на управляющих входах запоминаются в регистре и сохраняются на всем протяжении действия сигнала WR = 1.

Таблица 7.4

| Название | Тип | Ron,Ом | U, В | Ton/off, нс | Doff, дБ | ∆R, Ом | Интер-фейс | Dkan, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADG438F | 1, 8:1 | 400 | 44 | 250/150 | 80 | 5 | P | 85 |
| ADG439F | 2, 4:1 | 400 | 44 | 250/150 | 80 | 5 | ## P | 85 |
| # ADG704 | 1, 4:1 | 3 | 5 | 20/13 | 80 | 0,1 | P | 82 |
| # ADG706 | 1, 16:1 | 3 | 5 | 20/13 | 80 | 0,1 | P | 82 |
| # ADG708 | 1, 8:1 | 3 | 5 | 20/13 | 80 | 0,1 | P | 82 |
| ##### ADG608 | 1, 8:1 | 30 | 13 | 75/45 | 85 | 5 | P | 85 |
| ##### ADG609 | 2, 4:1 | 30 | 13 | 75/45 | 85 | 5 | P | 85 |
| ADG508F | 1,8:1 | 300 | 44 | 250 | 68 | 15 | P | – |
| ADG509F | 2, 4:1 | 300 | 44 | 250 | 68 | 15 | P | – |
| ADG528F | 1, 8:1 | 300 | 44 | 250 | 68 | 15 | P | – |
| ##### ADG728 | 1, 8:1 | 3 | 5 | 20/13 | 80 | 0,1 | I2C | 82 |
| ##### ADG729 | 2, 4:1 | 3 | 5 | 20/13 | 80 | 0,1 | I2C | 82 |
| ADG738 | 1, 8:1 | 3 | 5 | 20/13 | 80 | 0,1 | SPI | 82 |
| ADG739 | 2, 4:1 | 3 | 5 | 20/13 | 80 | 0,1 | SPI | 82 |

Часто требуется выборать один сигнал из нескольких возможных, для  этого используются переключатели (мультиплексоры). Функции простейших

Рис. 7.3

мультиплексоров (2 источника в один выход) можно реализовать на переключающих ключах (например, на микросхеме  ADG333  возможна  реализа-

Таблица 7.5 					Таблица 7.6

ция четырех независимых мультиплексоров 2:1). Для реализации более сложных переключений обычно используются специализированные микросхемы мультиплексоров. Их основные характеристики приведены в табл. 7.4.

В арсенале всех фирм, выпускающих аналоговую технику, есть микросхемы мультиплексоров, подключающих один из восьми входов на выход (8:1), и два мультиплексора  (4:1). На рис. 7.3 приведены обозначения таких устройств, а в табл. 7.5 и 7.6 режимы работы . Микросхемы имеют 8 входов (S1…S8) или 2 блока (A и B) по 4 входа (S1x – S4x). Вход, номер которого находится на адресных логических входах A0, А1, A2, подключается к выходу. Можно запретить подключение какого-либо входа подачей 0 на логический вход разрешения (EN). Для обеспечения возможности коммутации двухполярных сигналов рассматриваемые мультиплексоры питаются от источников положительной и отрицательной полярности (VDD и VSS соответственно). Питание внутренних буферов логических сигналов формируется внутри микросхем. К достоинствам устройств, имеющих индекс F в названии, следует отнести защиту от перенапряжения на входах. Если входы мультиплексоров, часто являющиеся входами системы, не подключены к датчикам, возможно возникновение напряжений, превышающих напряжение питания, что приводит к выходу мультиплексора из строя. При наличии защиты с возникновением большого входного напряжения резко увеличивается сопротивление ключа и входной ток уменьшается до уровня, не приводящего к выходу  микросхемы из строя.

Если в процессе работы устройства требуется запоминание кода подключенного входа, можно использовать мультиплексор ADG528, имеющий, по аналогии с ключом ADG221, дополнительный внутренний регистр для запоминания кода включенного канала.

Для коммутации однополярного напряжения можно использовать мультиплексоры серии ADG7xx, имеющие характеристики, близкие с ключами той же серии, обладающие очень малым сопротивлением в открытом состоянии и высокой предельной частотой коммутируемого сигнала. В этой серии возможно задание кода включенного канала не параллельным кодом, а по последовательным интерфейсам SPI или I2C.

## 7. 2. Источники опорного напряжения

Все преобразователи сигналов (АЦП, ЦАП и др.) используют напряжение эталонного источника как опорный сигнал, соответствующий максимальному значению кода. Микросхемы преобразователей небольшой разрядности часто имеют внутренний источник опорного напряжения, но его характеристики обеспечивают невысокую точность преобразований. В том случае, когда требуется выполнить высокоточное преобразование, необходимо  использовать  специализированные  микросхемы источников опорного

Таблица 7.7

| Название микросхем | Uin max/min, В | Uout, В | ∆Uout, ±мВ | Tc10-6, °C-1 | I, мA | Шум, мкВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # REF191 | 18/3.5 | 2.048 | 2 – 10 | 5 – 25 | 0.045 | 20 |
| ADR290 | 18/2.7 | 2.048 | 2 – 6 | 8 – 25 | 0.012 | 6 |
| ADR380 | 18/2.4 | 2.048 | 5 | 25 | 0.14 | 5 |
| ADR420 | 18/4 | 2.048 | 1 – 3 | 3, 10 | 0.5 | 1.75 |
| REF192 | 18/4.0 | 2.5 | 2 – 10 | 5 – 25 | 0.045 | 25 |
| ADR291 | 18/3 | 2.5 | 2 – 6 | 8 – 25 | 0.012 | 8 |
| ADR381 | 12/2.8 | 2.5 | 6 | 25 | 0.14 | 5 |
| ADR421 | 18/4.5 | 2.5 | 1, 3 | 3, 10 | 0.5 | 1.75 |
| AD580 | 30/4.5 | 2.5 | 10 – 75 | 10 – 85 | 1.5 | 8 |
| AD584 | 40/5.0 | 2.5 | 2.5 – 7.5 | 10 – 30 | 1 | 50 |
| ##### AD680 | 15/4.5 | 2.5 | 5, 10 | 20 – 30 | 0.25 | 8 |
| AD780 | 36/4 | 2.5 | 1 – 5 | 3 – 7 | 1, 1.3 | 4 |
| REF193 | 18/4.5 | 3 | 10 | 25 | 0.045 | 30 |
| AD780 | 36/4.5 | 3 | 1, 5 | 3 – 7 | 1.1 | 4 |
| REF196 | 18/4.8 | 3.3 | 10 | 25 | 0.045 | 33 |
| REF198 | 18/5.5 | 4.096 | 2 – 10 | 5 – 25 | 0.045 | 40 |
| ADR292 | 18/4.5 | 4.096 | 3 – 6 | 8 – 25 | 0.015 | 12 |
| AD1584 | 12/4.3 | 4.096 | 4 – 40 | 50 – 100 | 0.065 | 110 |
| REF194 | 18/6 | 4.5 | 2 – 10 | 5 – 25 | 0.045 | 45 |
| REF195 | 18/6.5 | 5 | 2 – 10 | 5 – 25 | 0.045 | 50 |
| ADR293 | 18/5.5 | 5 | 3, 6, 10 | 8 – 25 | 0.015 | 15 |
| AD584 | 40/7.5 | 5 | 3, 6, 15 | 5 – 30 | 1 | 50 |
| AD586 | 36/10.8 | 5 | 2 – 20 | 2 – 25 | 3 | 4 |
| AD1585 | 12/5.2 | 5 | 5 – 50 | 50 – 100 | 0.065 | 140 |
| AD584 | 40/10 | 7.5 | 4 – 20 | 5 – 30 | 1 | 50 |
| REF01 | 40/12 | 10 | 30 – 100 | 8.5 – 65 | 1.4 | 20 |
| AD581 | 40/15 | 10 | 5 – 30 | 5 – 30 | 1 | 40 |
| AD584 | 40/12.5 | 10 | 5 – 30 | 5 – 30 | 1 | 50 |
| AD587 | 36/13.5 | 10 | 5, 10 | 5 – 20 | 4 | 4 |

напряжения. В табл. 7.7 приведены основные характеристики микросхем фирмы “Analog Devices”. Начальный выбор источника осуществляется по требуемому выходному напряжению (Uout). Кроме того, напряжение, из которого формируется опорное, должно находиться между максимальным и минимальным входными напряжениями (Uin max/min), определенными для микросхемы фирмой-изготовителем. Если эти два условия выполняются, источник будет формировать требуемое напряжение. Качественные характеристики источника определяются только микросхемой и практически не зависят от схемных построений. Одним из основных показателей, определяющих точность источника, является начальная ошибка (∆Uout). Чем меньше значение начальной ошибки, тем более точной будет работа преобразователя, в котором используется источник. Начальная ошибка измеряется при температуре окружающей среды t = +25 °С. Колебания температуры приводят к возникновению дополнительной погрешности, пропорциональной температурному коэффициенту источника Tc. Эта ошибка (∆Ut) при изменении температуры t определяется как ∆Ut = 25 – t *Tc*Uout.

Еще одним источником нестабильности опорного напряжения являются внутренние шумы. Их уровень определяется в полосе 0.1…10 Гц и чем он меньше, тем меньше будут шумы квантования при работе преобразователя.

Графические обозначения основных типов источников опорного напряжения приведены на рис. 7.4. Входное напряжение источника подается на вывод VIN, а опорное  напряжение  формируется на выводе OUT.  Все на-

Рис. 7.4

пряжения вырабатываются относительно общего вывода GND. Выходное напряжение опорных источников REF19x может быть отключено подачей сигнала 0 на вход SL. На этом же рисунке приведена типовая схема формирования наиболее распространенного опорного напряжения 2.5 В из 5 В с помощью микросхемы ADR381. Такой источник можно использовать с 8- и 10-разрядными преобразователями. Если требуется более высокая разрядность, необходимо использовать источник с меньшей начальной ошибкой, например ADR421.

7. 3. Цифроаналоговые преобразователи

Основным видом ЦАП, используемым для формирования аналоговых сигналов пропорциональных, цифровому коду, являются преобразователи на основе прецизионных резистивных делителей с суммированием токов. Наиболее простым ЦАП с параллельным кодом и матрицей постоянных импедансов (R–2R) является микросхема AD7533. Использование матрицы из постоянно повторяющихся резисторов существенно упрощает их изготовление и юстировку. Микросхема предельно проста и представляет собой преобразователь 10-разрядного параллельного кода на цифровых входах в ток на аналоговом выходе. Она состоит из резистивной матрицы, переключателей, управляемых цифровыми сигналами, и сопротивления обратной связи, необходимого при преобразовании выходного тока в напряжение.

Рис 7.5

Поскольку для точного преобразования ток–напряжение потребуется резистор обратной связи той же точности, что и резистивная матрица, необходимо использование внутреннего резистора. Структура ЦАП представлена на рис. 7.5. Цифровые входы B9…B0 определяют ток, протекающий на выходе микросхемы, причем B9 является старшим битом управляющего кода, а B0 – младшим. Выходной ток пропорционален цифровому коду и опорному напряжению REF. Микросхема может работать в режиме умножения цифрового кода на опорное напряжение в двухполярном режиме. Схема умножителя на преобразователе AD7533 представлена на рис. 7.6. В приведенной схеме кроме ЦАП используются 2 операционных усилителя ОР297, выполненные в одном корпусе.

Рис 7.6

Первый усилитель служит для преобразования выходного тока ЦАП в напряжение полярности, обратной опорному. Напряжение на его выходе Ua пропорционально произведению цифрового кода D и опорного напряжения Uref. Пределы изменения кода D от 0 до 1023:

Ua = – Uref * D/1024.

Если на вход REF микросхемы ЦАП допускается подача напряжения любой полярности, то вместо опорного напряжения можно использовать аналоговый сигнал. В этом случае ЦАП выполняет роль аттенюатора и амплитуда аналогового сигнала на выходе ЦАП будет изменяться пропорционально цифровому коду. Сигнал Ua может изменять свою полярность только при изменении  Uref, т.е. умножение двухквадрантное. Если требуется переместить нулевое напряжение на выходе ЦАП в центр шкалы (четырехквадрантное умножение), то необходим смещающий усилитель. Напряжение на его выходе Uout должно быть смещено на половину шкалы:

Uout = – Uref * (D – 512)/512.

Параметры некоторых микросхем для преобразования кода в напряжение приведены в табл. 7.8.  Выбор ЦАП проводится в первую очередь по разрядности и питающему напряжению (U), затем  по времени установления

| ### Название | ### Разядность, бит | U, В | I, мA | Tуст, мкс | Опорный Источник, В | Оши-бка, LSB | Интер-фейс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перемножающие ЦАП с выходом по току |  |  |  |  |  |  |  |
| #### AD7524 | 8 | 5 | 1 | 0.4 | Внешний ±25 | 0.5 | P 8 |
| #### AD7533 | 10 | 15 | 2 | 0.6 | Внешний ±25 | 1 | P 10 |
| #### AD7943 | 12 | 5 | 2.5 | 0.6 | Внешний ±15 | 0.5 | SPI |
| #### AD7945 | 12 | 5 | 2.5 | 0.6 | Внешний ±15 | 0.5 | P 12 |
| #### AD7948 | 12 | 5 | 2.5 | 0.6 | Внешний ±15 | 0.5 | P 8 |
| ### Перемножающие ЦАП с выходом по напряжению |  |  |  |  |  |  |  |
| #### AD7845 | 12 | ±15 | 10 | 4 | Внешний ±25 | 4 | SPI |
| ЦАП с двухполярным выходом |  |  |  |  |  |  |  |
| #### AD7224 | 8 | +15/-5 | 10 | 4 | Внешний 2 – 10 | 4 | SPI |
| #### AD5530 | 12 | ±15 | 4 | 20 | Внешний 2 – 10 | 2 | SPI |
| #### AD7233 | 12 | ±15 | 10 | 7 | Внутренний 5 | 6 | SPI |
| #### AD7243 | 12 | ±15 | 12 | 12 | Внутренний 5 | 5 | SPI |
| #### AD7245 | 12 | ±15 | 9 | 8 | Внутренний 5 | 3 | P 12 |
| #### AD7248 | 12 | ±15 | 9 | 8 | Внутренний 5 | 3 | P 8 |
| #### AD5531 | 14 | ±15 | 4 | 20 | Внешний 0 – 5 | 8 | SPI |
| ### ЦАП с однополярным выходом |  |  |  |  |  |  |  |
| #### AD5300 | 8 | 5 | 0.25 | 6 |  | 3 | SPI |
| #### AD5330 | 8 | 5 | 0.25 | 6 |  | 3 | P 8 |
| #### AD7391 | 10 | 5 | 0.1 | 60 | Внешний 0 – 5 | 2 | SPI |
| #### AD5310 | 10 | 5 | 0.25 | 6 |  | 4 | SPI |
| #### AD5331 | 10 | 5 | 0.25 | 6 |  | 4 | P 10 |
| #### AD7393 | 10 | 5 | 0.1 | 60 | Внешний 0 – 5 | 2 | P 10 |
| #### AD7390 | 12 | 5 | 0.1 | 60 | Внешний 0 – 5 | 2 | SPI |
| #### AD5320 | 12 | 5 | 0.25 | 6 |  | 16 | SPI |
| #### AD5341 | 12 | 5 | 0.25 | 6 |  | 16 | P 8 |

Таблица 7.8

сигнала на выходе (tуст), типу интерфейса и ошибке преобразования. Ошибка

преобразования обусловлена погрешностями изготовления и шумами ЦАП. Для перемножающих ЦАП с токовым выходом в качестве ошибки приведена интегральная нелинейность, характеризующая наибольшее отклонение выходного сигнала от линии абсолютной точности. У микросхем с выходом по напряжению ошибка, вызванная влиянием смещения внутреннего усилителя, больше нелинейности, поэтому она приведена в таблице как критерий ошибки. Все ошибки приведены в единицах младшего разряда (LSB).

Рис 7.7

Изменение кодов на входе микросхемы AD7533 приводит к изменениям выходного сигнала. Это не всегда удобно, например если к цифровой магистрали подключены несколько устройств. В этом случае данные не являются только данными ЦАП, и для обеспечения нормальной работы приходится устанавливать запоминающий регистр или отводить целый порт микроконтроллера под запоминание данных. Удобным использовать  ЦАП  с  внутренним регистром, нап- 		Рис. 7.8

ример AD7845. Эта микросхема (рис. 7.7) состоит из 12-разрядного перемножающего ЦАП, запоминающего регистра и операционного усилителя, преобразующего выходной ток ЦАП в напряжение (аналогичного первому усилителю на рис. 7.6). Соединяя Uout и Rf можно обеспечить двухквадрантное умножение без дополнительных элементов.

Несколько микросхем AD7845 можно подключать к одной цифровой шине. Сигналы управления записью данных во внутренний регистр показаны на рис. 7.8. Для записи необходимо подать 0 на вход выбора микросхемы CS, установить на входах регистра В0…В11 требуемые данные и подать 0 на вход записи WR. Данные появятся на выходе регистра-защелки и на входе ЦАП. После этого можно перевести сигнал WR в 1, установить 1 на входе CS и изменить данные для другого потребителя, например другого ЦАП.

С помощью внешнего дополнительного усилителя можно организовать четырехквадрантное умножение, используя схему, аналогичную применяемой для AD7533 (рис. 7.6), а можно включить внешний усилитель как показано на рис. 7.9. Здесь усилитель используется как простой фазоинвертор для изменения полярности опорного напряжения при суммировании сигналов для обеспечения смещения шкалы преобразования.

Рис. 7.9

Напряжение на выходе Uout получается смещенным на половину Uref. Цифровой код D на входах В0…В11 может изменяться от 0 до 2047:

Uout = Uref * (D – 2048)/2048.

Внутренний усилитель несколько уменьшает быстродействие преобразования и из-за имеющегося смещения ухудшает его точность, поэтому лучшие  характеристики  получаются  при  использовании  микросхемы с выходом по току и прецизионного специализированного усилителя. В этом случае внешние резисторы, устанавливаемые в схеме, должны быть прецизионными  и соответствовать точности преобразования.

Рис 7.10

Для уменьшения влияния возвратных токов, возникающих в цифровом питании, в микросхеме предусмотрены 2 общих вывода: цифровой  и  аналоговый.  Это  позволяет  на этапе  разводки  схемы  цифровую  и  аналоговую

Рис. 7.11

земли  выполнить отдельными печатными проводниками с одной точкой соединения на источнике.

При совместной работе ЦАП с микроконтроллерами обычно используют согласованную шину данных. Вывод кода в ЦАП производится байтами. Примером построения 12-разрядного ЦАП с 8-разрядным входом является микросхема AD7248. Ее внутренняя структура представлена на рис. 7.10. Преобразователь состоит из 12-разрядного ЦАП с выходом по напряжению, внутреннего фиксированного источника опорного напряжения, 12-разрядного запоминающего регистра, непосредственно подключенного к ЦАП, и двух вспомогательных регистров для предварительного хранения данных. Микроконтроллер в процессе работы должен сначала последовательно записать данные в промежуточные регистры. Двенадцатиразрядный код разбит на 8 младших и 4 старших бита. После записи информации в промежуточные регистры на их выходах формируется 12-разрядный код, который специальным сигналом LDAC записывается во внутренний регистр, после чего ЦАП формирует выходное напряжение. Для микроконтроллера промежуточные регистры представляются внешними устройствами, имеющими отдельные выборки. Диаграмма записи информации в ЦАП представлена на рис. 7.11.

###### Рис. 7.12

Запись информации в регистры аналогична записи в AD7845, с той разницей, что приходится делать 2 цикла записи с разными выборками: CSLSB – для восьми младших разрядов, CSMSB – для четырех старших. После записи во вспомогательные регистры сигналом LDAC = 0 данные записываются во внутренний регистр. На рис. 7.12, а представлена типовая схема включения AD7248 в режиме Uout = 0  10 В с использованием внутреннего источника опорного напряжения +5 В. Микросхема AD7245 имеет фиксированное опорное напряжение и, несмотря на то, что сигнал на выходе пропорционален коду и опорному напряжению, не может выполнять операцию перемножения. Шкала преобразования может быть  смещена с помощью схемы, показанной на рис. 7.12, б. Выходной сигнал Uout = –5…+5 В.

### Рис. 7.13

Рассмотрим принципы работы AD5310 – самого "маленького" ЦАП, выпускаемого в шестивыводном корпусе SOT-23. Его структура представлена на рис. 7.13. С целью сокращения количества выводов в преобразователе применяется последовательный интерфейс SPI и объединены сигналы питания и опорного напряжения.

Таблица 7.9

| Бит | Данные |  | Бит | Данные |  | Бит | Данные |  | Бит | Данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D15 | X |  | D11 | B9 |  | D7 | B5 |  | D3 | B1 |
| D14 | X |  | D10 | B8 |  | D6 | B4 |  | D2 | B0 |
| D13 | P1 |  | D9 | B7 |  | D6 | B3 |  | D1 | X |
| D12 | P0 |  | D8 | B6 |  | D4 | B2 |  | D0 | X |

Микросхема AD5310 относится к низкопотребляющим устройствам, поэтому влияние цифровых узлов на точность опорного напряжения незначительно. В микросхеме опорное напряжение используется не только для формирования сигнального тока ЦАП, но и для питания 2 цифровых регистров и выходного буферного усилителя. Поскольку питание микросхемы однополярное, выходной сигнал тоже однополярный и формируется пропорционально коду D = 0 – 1023, Uout = Uref * D/1024.

К достоинствам рассматриваемого преобразователя следует отнести использование буферного усилителя (Rail to Rail), обеспечивающего размах выходного сигнала от 0 до Uref.

Основу микросхемы составляет 10-разрядный ЦАП, работающий в диапазоне опорных напряжений 2.7…5.5 В. Имеются 8- и 12-разрядные аналоги  AD5300 и AD5320 соответственно. Управление внутренним цифроаналоговым преобразователем происходит через параллельный регистр, который получает информацию из регистра сдвига.

Таблица 7.10 		Данные поступают в регистр  сдвига микросхемы по интерфейсу SPI.

Они включают в себя код для ЦАП и режим работы микросхемы. Форматы сигналов SPI представлены на рис. 7.14. Установка сигнала SYNC разрешает микросхеме принимать информацию. Далее последовательно передаются 16 информационных бит по линии DIN.

Рис. 7.14

Каждый бит сопровождается перепадом сигнала синхронизации SCLK из 1 в 0. Во время перепада не допускается изменений на линии DIN. Возврат сигнала SCLK из 0 в 1 может производиться не ранее чем через 13 нс. Частота передачи бит составляет 30 МГц при Uref = 5 В и 20 МГц при Uref = 3.6 В. В конце процедуры обмена устанавливается сигнал SYNC = 1. По этому сигналу анализируется количество принятых бит и производится перезапись информации из регистра сдвига в параллельный регистр. Если количество принятых бит не равно 16, перезапись не производится. Для повышения помехоустойчивости последовательного канала обмена информацией на всех трех входах установлены триггеры Шмитта с ги-                           Рис. 7.15

стерезисом, уменьшающим влияние помех. Информация, записываемая в регистр сдвига, должна быть представлена в виде  табл. 7.9. Биты D12, D13 определяют режим работы микросхемы, а биты D2…D11 являются информационными и переписываются в параллельный регистр. У микросхемы 2 режима	работы: основной и энергосберегающий. Основной определяется как режим ЦАП (табл. 7.10). Если временно необходимо программным способом перевести микросхему в режим пониженного потребления (0.2 мкА), можно выбрать один из трех вариантов, в зависимости от значения сопротивления нагрузочного резистора. В этих режимах выходной буфер отключается и  можно установить R = 1 кОм, R = 100 кОм или работать без резистора.	Типовая схема включения цифроаналогового преобразователя AD5310 представлена на рис. 7.15. Применяется источник опорного напряжения ADR292, позволяющий формировать высокостабильное напряжение 4.096 В из входного напряжения 5 В.

## 7. 4. Аналого-цифровые преобразователи

Самыми распространенными аналого-цифровыми преобразователями являются АЦП, работающие по принципу поразрядного уравновешивания. Структура преобразования представлена на рис.7.16. Входной сигнал поступает на один из входов компаратора (сравнивающего устройства), а выходное напряжения ЦАП – на								      рис. 7.16

второй. Разрядность ЦАП соответствует разрядности реализуемого АЦП.

Таблица 7.11

| ### Название микросхем | ### Ка-налов | U, В | I, мA | tпр, мкс | Источник Uref B | Входной сигнал B | Интер-фейс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-битовые |  |  |  |  |  |  |  |
| #### MAX165 | 1 | 5/±5 | 3 | 8 | Внутренний1.23 | ±2 Uref | P 8 |
| #### MAX166 | 1 | 5/±5 | 3 | 5 | Внутренний 1.23 | ±2 Uref | P 8 |
| #### MAX1106 | 1 | 2.7-5 | 0.25 | 16 | Внутренний 2.048 | ± Uref /2 | SPI |
| #### MAX1107 | 1 | 5 | 0.25 | 16 | Внутренний 4.096 | ± Uref /2 | SPI |
| #### MAX155 | 8 | 5/±5 | 18 | 3.6 | Внешний 2.5 | ± Uref | P 8 |
| #### MAX1113 | 4 | 5 | 0.25 | 16 | Внутренний 4.096 | ± Uref /2 | SPI |
| 10-битовые |  |  |  |  |  |  |  |
| #### MAX1084 | 1 | 5 | 2.5 | 4 | Внутренний 2.5 | ± Uref /2 | SPI |
| #### MAX1082 | 4 | 5 | 2.5 | 4 | Внутренний 2.5 | ± Uref /2 | SPI |
| #### MAX1092 | 4 | 5 | 2.5 | 4 | Внутренний 2.5 | ± Uref /2 | P 8 |
| #### MAX1080 | 8 | 5 | 2.5 | 4 | Внутренний 2.5 | ± Uref /2 | SPI |
| #### MAX1090 | 8 | 5 | 2.5 | 4 | Внутренний 2.5 | ± Uref /2 | P 8 |
| 12-битовые |  |  |  |  |  |  |  |
| #### MAX164 | 1 | 5/-12 | 16 | 8.3 | ### Внутренний 5 | ±5 | P 12/8 |
| #### MAX167 | 1 | 5/-12 | 16 | 8.3 | Внутренний 2.5 | ±2.5 | P 12/8 |
| #### MAX1284 | 1 | 5 | 2.5 | 4 | ### Внутренний 2.5 | + Uref | SPI |
| #### MAX1296 | 2 | 5 | 2.5 | 4 | Внутренний 2.5 | ± Uref /2 | P 12 |
| #### MAX1282 | 4 | 5 | 2.5 | 4 | Внутренний 2.5 | ± Uref /2 | SPI |
| #### MAX1292 | 4 | 5 | 2.5 | 4 | Внутренний 2.5 | ± Uref /2 | P 8 |
| #### MAX1298 | 6 | 5 | 2.5 | 4 | Внутренний 2.5 | ± Uref /2 | SPI |
| #### MAX1294 | 6 | 5 | 2.5 | 4 | Внутренний 2.5 | ± Uref /2 | P 12 |
| #### MAX1280 | 8 | 5 | 2.5 | 4 | Внутренний 2.5 | ± Uref /2 | SPI |
| #### MAX1290 | 8 | 5 | 2.5 | 4 | Внутренний 2.5 | ± Uref /2 | P 8 |

Если опорное напряжение ЦАП принять за Uref, то в начале преобразования специальный регистр управления (SAR –Successive  Approximation  Register)  включает  старший бит ЦАП,  формируя напряжение Uref  /2. Компаратор сравнивает это напряжение с входным. Если входное напряжение больше,

Рис. 7.17

бит остается включенным, а если нет – выключается. Далее включается следующий бит, добавляющий к выходному напряжению сигнал Uref  /4, и реализуется алгоритм, аналогичный предыдущему. Таким образом, через число тактов, равных разрядности АЦП, в регистре управления будет сформирован код, пропорциональный входному напряжению и Uref .

Микросхемы АЦП, как и ЦАП, различаются по разрядности, типу интерфейса, напряжению питания, потребляемому току и времени преобразования (tпр). Кроме того, АЦП необходимо выбирать по уровню входных аналоговых                                    Рис. 7.18.

сигналов и по количеству каналов. Основные характеристикимикросхем АЦП представлены в табл. 7.11. Рассмотрим микросхему простейшего 8-разрядного АЦП, имеющего параллельный интерфейс, внутренний источник опорного напряжения (REF)  и тактовый генератор. Структура АЦП приведена  на рис. 7.17.  Аналоговый  сигнал  с  входа  поступает  на специальное

Рис . 7.19

устройство выборки/хранения (T/H). Это устройство предназначено для запоминания уровня аналогового сигнала, соответствующего началу преобразования, на все время поразрядного уравновешивания.

Этим исключается динамическая ошибка преобразования, связанная с

Рис. 7.20

изменениями входного сигнала. Запоминание обычно осуществляется на конденсаторе. До начала преобразования, напряжение на конденсаторе отслеживает изменения входного сигнала. В начале  преобразования  конденсатор отключается от входа, запоминая последний уровень входного сигнала. Изменения сигнала на входе компаратора во время преобразования

Рис. 7.21

исключены . Сигналы CS и RD управляют началом преобразования и выдачей данных из управляющего регистра на внешнюю магистраль. Во время преобразования вырабатывается специальный сигнал неготовности данных BUSY.

Преобразование начинается с появлением 0 на входах выборки микросхемы CS и чтения RD (рис. 7.18). АЦП выдает сигнал BUSY = 0 на все время преобразования. Поскольку сигналы CS = 0 и RD = 0, выходной буфер переходит из высокоимпедансного состояния в режим передачи данных, но выдаются данные предыдущего преобразования. Если дождаться окончания преобразования, удерживая сигнал 0 на входах CS и RD, то одновременно с изменением BUSY из 0 в 1 произойдет изменение данных преобразования на новые.

Рекомендуемая схема подключения АЦП к микроконтроллеру приведена на рис. 7.19. Используется внутренний тактовый генератор с внешней RC-цепочкой (вход CLK). Время преобразования нестабильно и для указанных на схеме номиналов элементов составляет от 5 до 15 мкс. При подключении к входу CLK внешнего генератора с частотой 4 МГц получим время преобразования 5 мкс.

Структура 12-разрядного АЦП приведена на рис. 7.20. Микросхема МАХ164 содержит встроенный генератор, внутренний источник опорного напряжения и мультиплексированную шину данных. Реализована возможность подключения к 8-разрядным ОЭВМ (рис. 7.21). Мультиплексор, управляемый сигналом HBEN, подключает к выходу 8 младших разрядов данных или 4 старших разряда в младшей тетраде (рис. 7.22).

Рис 7.22

Для питания АЦП используются напряжения +5  и –15 В, что позволяет  преобразовывать двухполярные сигналы. Если требуется сместить входной сигнал можно использовать выход источника опорного напряжения (REFO = –5 В). Синхронизацию работы узлов АЦП осуществляет внутренний генератор, выполненный на трех инверторах и ориентированный на использование внешнего кварцевого резонатора. Последний обеспечивает время преобразования порядка  8,33 мкс.

Временные диаграммы управления преобразованием представлены на рис. 7.22. По аналогии с 8-разрядным АЦП преобразование запускается  при CS = 0 и RD = 0, обязательным условием является HBEN = 0. Только в этом случае начинает работу структура поразрядного уравновешивания и выдается сигнал BUSY = 0 на все время преобразования. Одновременно с запуском преобразования на выводы D0…D7 выдается младший байт данных от предыдущего цикла. После завершения преобразования (BUSY = 1) нужно установить HBEN = 1, при этом на выводах D0…D3 (в младшей тетраде) ОЭВМ получит данные D8…D11 нового цикла. При чтении старшего байта нового преобразования не происходит, так как HBEN = 1. После чтения старших бит нужно установить HBEN = 0. На выводах D0…D7 формируется младший байт нового цикла преобразования, одновременно производится запуск очередного цикла аналого-цифрового преобразования.

На выводах D0…D11 можно получить все разряды АЦП одновременно, удерживая нуль на входах CS, RD и HBEN до конца преобразования.

### Рис. 7.23

Фирма “MAXIM“ разработала целую серию АЦП с параллельным и последовательным интерфейсами различной разрядности. Рассмотрим их работу на примере микросхемы MAX1290 (рис. 7.23). Двенадцатиразрядный АЦП снабжен 8-канальным входным аналоговым мультиплексором, внутренним генератором и источником опорного напряжения 2.5 В, имеет 8-разрядный мультиплексированный выход. Общее построение напоминает микросхему MAX164, однако имеются и отличия. Выходная шина – двунаправленная, с возможностью записи режима работы АЦП. Изменилось обозначение сигнала, формирующегося во время проведения преобразования. Теперь это сигнал прерывания микроконтроллера (INT).

АЦП может обрабатывать сигналы от 8 источников. Мультиплексор подключает к входу устройства выборки/хранения один или два аналоговых входа из восьми. В соответствии с режимом работы запоминающий конденсатор может сохранить уровень сигнала выбранного входа или разность сигналов на двух выбранных входах. Кроме того, запоминание сигнала происходит со смещением, определяемым входом COM. Преобразователь может работать в режиме обработки двухполярного сигнала (±Uref /2), если COM = Uref /2.

Рис. 7.24

Внутренний источник опорного напряжения +2.5 В может подстраиваться на ±100 мВ посредством вывода REFA. Кроме того, при работе с внутренним источником опорного напряжения можно использовать сигнал на выходе REF для получения необходимого смещения по входу COM. Если используется внешний источник Uref, он подключается к выводу REF, а вывод REFA должен быть подключен к источнику аналогового питания VСС. Схема подключения к ОЭВМ представлена на рис. 7.24.

Преобразование начинается с записи в АЦП управляющего слова (табл. 7.12), содержащего режимы работы и номер подключенного входа. Внутренний генератор обеспечивает время преобразования 3.6 мкс, внешний может иметь частоту от 0.1 до 7.6 МГц. В "спящем" режиме все функции АЦП остановлены, ток потребления уменьшается до 2 мкА. Время выхода из

## Рис. 7.25

"спящего" режима составляет 500 мкс. Режим пониженного потребления увеличивает время преобразования. При установке 1 на входе ACQMOD

### Рис. 7.26

сигналом WR = 0 производится запись режима работы АЦП без запуска преобразования. Установка ACQMOD в 0 приводит к запуску преобразования после записи выбранных режимов по сигналу WR (рис. 7.25).

Бит SGL/DIF определяет режим работы входного мультиплексора. Бит UNI/BIP задает кодировку результата преобразования.

При однополярном кодировании выходной код изменяется линейно от 0 (0 В на входе) до 4095 (Uref + COM на входе). В случае биполярного преобразования нулю кода соответствует напряжение смещения COM, изменение кодов от 0 до 2047 происходит при изменении входного сигнала от COM до COM + Uref  /2, а коды от 4097 до 2048 соответствуют изменению входного сигнала от COM до COM – Uref  /2.

Таблица 7.12

| Бит | Имя | Функция |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D7,D6 | PD1,PD0 | 0 | 0 | спящий режим (I = 2 мкА) |
|  |  | 0 | 1 | режим пониженного потребления |
|  |  | 1 | 0 | внутренний генератор |
|  |  | 1 | 1 | внешний генератор |
| D5 | ACQMOD | ACQMOD = 0; запись данных с запуском АЦП, ACQMOD = 1; запись данных без запуска АЦП |  |  |
| D4 | SGL/DIF | SGL/DIF = 0; псевдодифференциальные входы SGL/DIF = 1; обычные входы |  |  |
| ### D3 | UNI/BIP | UNI/BIP = 0; биполярный режим (от –REF/2 до +REF/2) UNI/BIP = 1; однополярный режим (от 0 до +REF) |  |  |
| D2 D1 D0 | A2,A1,A0 | SGL/DIF = 1; A2, A1, A0 задают номер канала, SGL/DIF = 0; A2, A1задают номер канала, A0 – полярность подключения дифференциальных входов: A0 = 0; четные каналы к "+", а нечетные к "–" ### A0 = 1; четные каналы к "–", а нечетные к "+" |  |  |

Цикл преобразования начинается с записи управляющего слова (ACQMOD = 0, CS = 0 и WR = 0). Преобразование может быть остановлено записью нового управляющего слова. После окончания преобразования выдается сигнал INT для микроконтроллера, который удерживается до первого чтения из АЦП (рис. 7.25). Для чтения данных необходимо подать на входы CS и RD сигнал нулевого уровня. Микросхема выведет на шину данных младший байт результата. Затем надо установить HBEN = 1. В младшей тетраде шины данных появятся 4 старших бита. В старшей тетраде шины данных при двухполярном режиме работы повторяется старший 12-й бит результата, в однополярном режиме – выводятся 4 нуля.

Аналогично с рассмотренной схемой работают АЦП, имеющие 4 входных канала и выполняющие 10-разрядное преобразование (рис. 7.26).

## 7. 5. Генераторы

## Простейший генератор меандра (мультивибратор) невысокой точности можно легко построить на инверторах (рис. 7.27). Генератор выполнен на двух инверторах. Для приведенной схемы следует выбрать R1 = R2, R3 = R4 и C1 = C2, причем R3 > R1.

Рис. 7.27					       Рис.7.28

Период симметричного меандра определяется как T = 2.2*R1C1, причем точность расчетов определяется точностью выполнения соотношения R3/R1 = R4/R2.

Значительно стабильней частотные характеристики кварцевых генераторов. Очень часто их выполняют на одном инверторе с дополнительными фазовыми сдвигами  (рис. 7.28).

В  качестве  инвертора  можно  выбрать  микросхему  любой  КМОП- серии. Условие мягкого самовозбуждения создает резистор обратной связи 5.1 МОм, а условие соблюдения баланса фаз выполняется за счет введения дополнительных корректирующих RC-цепей. Такая схема берется за основу при интегральном исполнении кварцевых генераторов, используемых в качестве встроенных устройств в ОЭВМ и АЦП.

## 7. 6. Кварцевые резонаторы

Кварцевые резонаторы выпускаются, как правило, специализированными фирмами в диапазоне частот от десятков килогерц до сотен мегагерц. Наиболее часто в микропроцессорных системах используется кварцевый резонатор типа HC49. В табл. 7.13. приведены основные характеристики кварцевых резонаторов HC49 фирмы “Golledge” [4].

Таблица 7.13

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон частот, МГц | 1…60 |
| Температурный коэффициент (10 -6,°C-1) | 50 |
| Точность начальной установки (10-6) | 30 |
| Дополнительный годовой уход (10-6) | 3 |
| ### Статическая емкость, пФ | 7 |
| Последовательное сопротивление, Ом | 800 (1 МГц)…40 (60 МГц) |
| Температурный диапазон, °C | – 10…+60 |

Резонаторы это типа выпускаются для частот от 1 до 60 МГЦ, но только до 40 МГц работают на основной гармонике. В табл. 7.14. представлена вся сетка частот резонаторов, работающих на основной частоте.

Таблица 7.14

| Частота, МГц |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00000 | 4.03200 | 6.17000 | 9.00000 | 11.2895 | 16.9340 | 24.5760 |
| 1.84320 | 4.09600 | 6.40000 | 9.21600 | 12.0000 | 17.7344 | 26.2080 |
| 2.00000 | 4.19430 | 6.55360 | 9.60000 | 12.2880 | 18.0000 | 27.0000 |
| 2.04800 | 4.43361 | 7.15909 | 9.83040 | 13.8750 | 18.4320 | 30.0000 |
| 2.45760 | 4.91520 | 7.20000 | 10.0000 | 14.0000 | 19.6608 | 32.0000 |
| 3.00000 | 5.00000 | 7.37280 | 10.2400 | 14.7456 | 20.0000 | 32.7680 |
| 3.27680 | 5.06880 | 7.68000 | 10.2450 | 15.0000 | 22.0000 | 36.0000 |
| 3.57954 | 5.12000 | 8.00000 | 10.7000 | 15.3600 | 22.1184 | 40.0000 |
| 3.68640 | 5.82400 | 8.19200 | 11.0000 | 16.0000 | 23.4000 | – |
| 4.00000 | 6.00000 | 8.86723 | 11.0592 | 16.3840 | 24.0000 | – |

Фирма “Golledge” производит резонаторы типа HC49 с точностью начальной установки частоты только 30. 10-6. Важным параметром резонаторов, позволяющим прогнозировать изменение частоты при изменении температуры, является температурный коэффициент. Долговременную стабильность резонатора характеризует дополнительный годовой уход частоты. Все приведенные параметры сертифицированы только в указанном в таблице температурном диапазоне.

Кварцевые резонаторы типа HC49 выпускаются также и в низкопрофильных корпусах HC49-3 (HC49S) и HC49-4, имеется вариант для поверхностного монтажа – HC49S/SMD.

7. 7. Кварцевые генераторы

На основе резонаторов фирмы выпускают готовые кварцевые генераторы. Как правило, их изготавливают на базе схемы с одним инвертором и

Таблица 7.15

| Параметр | SG51 | GXO-U101 |
| --- | --- | --- |
| Диапазон частот, МГц | 1…26 | 0.1…160 |
| Температурный коэффициент (10 -6,°C-1) | 100/50 | 100 |
| Дополнительный годовой уход (10-6) | 5 | 3 |
| Напряжение питания, В | 5 ± 0.5 | 5 ± 0.25 |
| Ток потребления, мА | 20 | 20 (< 24 МГц) |
| Время включения, мс | 4 | 10 |
| Температурный диапазон, °C | –10…+70 | –14…+85 |

точностными характеристиками, совпадающими с аналогичными характеристиками кварцевых резонаторов.

Сравнительные характеристики генераторов с фиксированными частотами серии SG51 фирмы “EPSON” и GXO-U101 фирмы “Golledge” представлены в табл. 7.15.

Фирма “EPSON” выпускает генератор HG8002, с аналогичными характеристиками и программируемой частотой от 1 до 125 МГц.                     Рис. 7.29

Обозначения генераторов представлены на рис. 7.29. Более дорогими являются генераторы с использованием термокомпенсации. Такие генераторы имеют очень маленький температурный коэффициент. Например, для генераторов GTXO фирмы  “Golledge” и генератора DS32KHz фирмы  Dallas уход частоты при изменении температуры составляет 1…5.10-6 °C-1. На базе таких высокоточных генераторов созданы генераторы, управляемые напряжением. Частота стабильного кварцевого генератора F0 при воздействии  управляющего напряжения в диапазоне от 0.5 до 5 В меняется на 4F0. 10-6 Гц.

Список литературы

1. Однокристальная микроЭВМ семейства MCS51: Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Цифровые и микропроцессорные устройства"/Сост.: А. К. Артемьев, А. В. Матвеев, И. С. Минченко, Ю. В. Сентябрев.СПб.: изд. СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2000.

2. Диксон Р. К. Широкополосные системы / Пер. с англ. М.: Связь, 1979.

3. Системы на микроконтроллерах и БИС программируемой логики. М.: ЭКОМ, 2002.

4. Сектор электронных компонентов. Россия-99. М.: ДОДЭКА, 1999.

###### Оглавление

#### 1. Устройства сбора и обработки информации	..3

#### 2. Однокристальные микроЭВМ семейства MCS-51	..6

#### 3. Формирование несущей частоты таймером ОЭВМ	..9

#### 4. Формирование служебной информации	11

#### 4. 1. Формирование синхрогруппы из кодов Баркера	13

#### 4. 2. Синхрогруппа из М-последовательностей	13

#### 5. Выработка сигнала-переносчика информации	15

#### 5. 1. Формирование огибающей сигнала	15

#### 5. 2. Амплитудная модуляция сигнала	19

#### 5. 3. Частотная модуляция сигнала	20

#### 5. 4. Фазовая модуляция сигнала	21

#### 6. Последовательные интерфейсы связи	23

#### 6. 1. Асинхронный последовательный интерфейс связи	23

#### 6. 2. Синхронный последовательный интерфейс связи	25

#### 6. 3. Синхронно-асинхронный интерфейс связи	26

#### 7. Современные периферийные БИС	28

#### 7.1. Ключи и мультиплексоры	28

#### 7.2. Источники опорного напряжения	33

#### 7.3. Цифроаналоговые преобразователи	36

#### 7.4. Аналого-цифровые преобразователи	45

#### 7.5. Генераторы	55

#### 7.6. Кварцевые резонаторы	56

#### 7.7. Кварцевые генераторы	57

#### Список литературы	58

# Артемьев Александр Кимович

###### Матвеев Александр Васильевич

###### Минченко Илья Семенович

###### Сентябрев Юрий Владимирович

# Микропроцессоры  в автоматизированных системах

# контроля и управления РЭС

# Учебное пособие

### Редактор Э. К. Долгатов

### ЛР № 020617 от 24.06.98

# Подписано в печать    .    .         . Формат 60  84 1/16. Бумага офсетная.

# Печать офсетная. Гарнитура "Times". Усл. печ. л.3,48. Уч.-изд. л.3,75

# Тираж 250 экз. Заказ

# Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ"

# 197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5